Инструкция по прошивке TP-Link TL-WA5210G в Ubiquti Nanostation 2

1. Узнаём адрес сервиса, который сможет перепаять SPI Flash и записать туда рабочий дамп через программатор. Надеюсь, понимаете, зачем?

2. Проверяем, чтобы на сетевой плате компьютера стоял адрес из подсети

192.168.1.0/24 то бишь любой 192.168.1.1-192.168.1.253, кроме 1.254 и 1.20

192.168.1.254 - адрес сброшенной точки TL-WA5210G, по-умолчанию

192.168.1.20 - адрес нового устройства NanoStation 2 по-умолчанию

(Также: если поставите на комп адрес 192.168.1.1, когда позже будете шить точку

без прямого кабеля к компьютеру, домашний модем, часто с таким же адресом 192.168.1.1, будет мешать,

то есть предварительно проверьте сеть на совпадение адресов)

3. Cбрасываем точку внизу ресетом, держим его 30 секунд на включенной точке,

получаем быстро без напрягов вспоминания пароля дефолтные настройки и адрес

или ищем пароли и заходим на точку.

4. Запускаем программу. Проверяем её антивирусом, потом отрубаем антивирус, файрволл и прочие..

5. Переходим дальше, нажимаем CheckHost, видим MAC точки и то, что это она

WA5210G, а не то устройство, IP адрес которого Вы вспомнили...

6. Если точка далеко, за маршрутизаторами, узнаём её MAC-адрес, вбиваем в программу...

7. Активируем MAC адрес точки в программе через интернет, получаем md5-подпись файла. Можно сразу прислать много маков для активации на e-mail, если на месте нет интернета. Если, чтобы прошить по прямому кабелю нужно куда-то далеко идти,

кнопочкой Store сохраняем mac и md5 в базу данных, переписываем программу на флеш или берём бук и топаем..

8. Подключаем точку к компьютеру прямым проводом. (Если этот пункт пропустить,

в домашних сетях совпадают адреса и процесс может не завершится.

Защита от совпадающих IP в программе есть, но лучше прямым кабелем)

9. Шьём точку нажатием Клавиши <Flash It!>.

10. Если что-то пошло не так, ждём 10 минут, и присылаем на адрес емайл, указанный в программе, логи и описание ситуации. Ну а с точкой топаем по найдённому в первому пункте адресу для оживления оной.

----------------------------

flyrouter.net

Преимущества прошивки Ubiquiti по сравнению с оригинальной от TP-Link:

- расширенный частотный диапазон

- каналы шириной 5, 10 и 20 МГц

- более стабильная работа

Преимущества аппаратной части WA-5210G по сравнению с NanoStation 2:

- встроенная грозозащита

- бОльшее усиление антенны

Помимо TP-Link WA5210G в будущем возможна переделка и других устройств. Главное требование - 16MB RAM и 4MB FLASH и чип Atheros 7240. Для устройств с 2MB FLASH возможно, позже будет выпущена отдельная прошивка без WEB интерфейса, управляемая через AirControl от Ubiquiti. Поддержка устройств с 8MB RAM не будет рассматриваться в принципе. Неплохие кандидаты на переделкy -у точки доступа внешнего исполнения фирмы Senao, а так-же WA-5110G как настольный вариант и т.д.

Так-как TP-Link WA-5210G не является полным схемотехническим клоном Ubiquiti NanoStation, оригинальные прошивки от UBNT работают не совсем корректно. Индикаторы уровня сигнала работают в инверсном режиме, не работает переключатель антенн H/V и Ext. Для исправления выявленных недостатков и внесения дополнительных возможностей было принято решение о создании прошивки на базе GPL исходников от Ubiquiti.

Сборка прошивки осуществлена из SDK v4.0.2, доступного на сайте Ubiquiti. Данная версия поддерживает AirMax в режиме клиента, но при обязательном условии, что в качестве AP выступает устройство серии M.

Как самый доступный вариант базового устройства AirMax M2 – это беспроводной роутер TP-Link TL-WR842ND, прошитый (пока аппаратно) в NanoStation M2. Над процессом программной прошивки этого устройства тоже идёт работа.

Текущий релиз - XS2.ar2316.v4.0.2.wa5210g.SDK.121222.2117.bin

Свежие прошивки находятся тут- http://flyrouter.net/downloads/software/ubiquiti/firmware

По вышеуказанной ссылке лежат не full flash для аппаратного метода переделки, а прошивки для стандартного обновления через WEB.

Изменения в прошивке, относительно официальной версии из SDK:

- исправлена индикация уровня сигнала (в TP-Link используются другие GPIO);

- в bysybox добавлены аплеты - awk, head, tr, wc, wget;

- в ядро добавлена поддержка tun/tap (для L2/L3 туннелей openvpn и vtun);

- добавлен модуль proc_gpio.o и простой скрипт gpioctl;

- при заходе по SSH отображается имя хоста, а не версия прошивки;

- добавлена утилита hexdump для просмотра раздела EEPROM;

- убран warning при обновлении через WEB, теперь это FW от Ubiquiti;

- заменен логотип устройства (спасибо kuslik с форума www.lan23.ru);

- в систему встроен модуль мониторинга http://flymon.net (вкладка Services);

Текущие ограничения:

При настройке роутера, во вкладке Advanced, обязательно установить тип антенны Vertical - если используете встроенную и External - если используете внешнюю, подключаемую через разъем SMA. На данный момент типы антенн Horizontal и Auto не поддерживаются ! Использование других типов антенн (которых нет реально в TP-Link) и отсутствие внешней антенны при выборе External, может повлечь за собой выход из строя передатчика !